临沂高新环保建材有限公司绿色环保建材生产项目 竣工环境保护验收工作组意见 2021年06月03日，临沂高新环保建材有限公司组织了临沂高新环保建材有限公司绿色环保建材生产项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加现场检查的有竣工环境保护验收监测报告编制单位-山东君成环境检测有限公司、验收监测单位-山东君成环境检测有限公司、环评单位-临沂君和环保科技有限公司和特邀的2名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收工作组，听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、山东君成环境检测有限公司关于项目竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下： 一、企业及项目基本情况 临沂高新环保建材有限公司绿色环保建材生产项目属于新建项目，建设地点位于山东省临沂市高新区罗西街道新206国道与启阳路交汇处东南角。主要进行生产砂石骨料，可生产砂石骨料60万吨/a。于2021年01月投入试生产，厂区总占地面积为12920m2。主要建设砂石骨料生产线、环保工程等。项目总投资261万元，其中环保投资42万元，具有年生产砂石骨料60万吨的规模。本项目定员5名员工，1班工作制，每班工作10小时，年生产时间为300天（3000小时） 临沂高新环保建材有限公司于2020年10月委托临沂君和环保科技有限公司编制了《临沂高新环保建材有限公司绿色环保建材生产项目环境影响报告表》，临沂市高新技术产业开发区行政审批服务局于2020年11月04日予以批复，批复文件号为临高行审字[2020]200号。 项目立项及调试过程中无环境投诉。 二、项目变更情况 表1 项目主要变动情况一览表 类别; 变更来源; 变更情况; 环评阶段; 实际运行情况; 说明. 主体工程; 平面布置; 有; 项目总占地面积12920平方米。厂区呈不规则四边形; 与环评时期相比主要是东北角约1亩实际上不属于项目范围，实际项目占地面积未发生变化，平面布置图变化具体见附图4、附图5。; 项目环评中平面布置图有误，项目占地面积与环评阶段未发生变化，不会造成不良环境影响，不属于重大变动. 主体工程; 平面布置; 有; 沉淀池位于生产车间南侧; 沉淀池位于租赁场地北大门处; 项目沉淀池由生产车间南侧，调整到租赁场地北大门处，不会造成不良环境影响，不属于重大变更. 主体工程; 平面布置; 有; 布袋除尘器位于生产车间东北角; 布袋除尘器位于生产车间东南角; 布袋除尘器位于生产车间东北角调整到生产车间东南角，不会造成不良环境影响，不属于重大变更. 其它; 投资; 有; 项目总投资251万，其中环保投资35万; 项目总投资261万，其中环保投资42万. 本项目的平面布局、投资部分内容发生了变化，依据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）以及《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），以上变化不属于重大变动。 三、项目环保执行情况 1、废水 本项目废水主要为车辆冲洗用水以及职工生活用水。 车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后，回用作车辆冲洗，不外排。 本项目有职工5人，其中无人住宿，年工作300天，生活污水产生量36m3/a，经化粪池处理后，由环卫部门定期抽运。 2、废气 本项目有组织废气主要为给料破碎筛分输送产生的粉尘废气。 本项目给料破碎筛分输送粉尘经集气罩收集引至1台脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 本项目无组织粉尘主要为传送粉尘、装卸粉尘、堆场起尘及交通运输路面起尘。传送设备采用全封闭，装卸和堆场通过采取车间全封闭、定期清扫地面积尘、定期洒水降尘等措施降尘，交通运输路面起尘采取定期清扫厂区路面积尘、定期洒水等措施降尘。 3、噪声 本项目生产过程中产生的噪声主要是破碎机、筛分机、风机等设备运转过程中产生的噪声。 通过选用低噪音设备、合理布置厂区及设备位置，针对噪声源位置及特点分别采取隔音、减震、消声等措施有效降低噪声排放。 连续两天监测结果表明，东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声值在47.5-59.4dB(A)之间，夜间噪声值在44.0-59.6dB(A)之间。 本项目南侧、西侧昼夜厂界噪声和东侧、北侧昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。北侧夜间噪声依据《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）表2修正后达标，东侧夜间噪声超标。根据检测结果，东厂界外160m，北厂界外90m能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求（昼间60≤dB(A),夜间50≤dB(A)），东厂界外160m，北厂界外90m范围内没有学校、医院、居民区等敏感性建筑，不会发生扰民现象。 4、固体废物 本项目固废主要是包括除尘器收尘、车间清扫粉尘、三级沉淀池底泥以及职工生活垃圾等一般固废；废机油、废机油桶等危险废物。除尘器收尘、车间清扫粉尘、三级沉淀池底泥集中收集后外售，职工生活垃圾集中收集后交环卫部门处理，废机油、废机油桶等危险废物委托临沂市双鼎废旧物资回收有限公司处置。 固体废物产生、处置情况见表2。 表2 本项目固废产生、处置情况一览表 序号; 名称; 产生环节; 排放量（t/a）; 性质; 处置方式. 1; 除尘器收尘; 布袋除尘器; 2.8; 一般固废; 外售生物质颗粒厂. 2; 粉尘; 车间清扫; 1.5; 一般固废; 外售生物质颗粒厂. 3; 底泥; 沉淀池; 5.5; 一般固废; 外运铺路. 4; 废机油; 设备养护; 0.2; 危险废物 （HW08，900-249-08）; 厂区内集中收集，暂存危废库，定期委托临沂市双鼎废旧物资回收有限公司处置。. 5; 废机油桶; 设备养护; 0.04; 危险废物 (HW49，900-041-49). 12; 生活垃圾; 职工生活; 0.3; /; 员工日常生活垃圾袋装收集，定期运送至当地环卫部门制定的收集点，由环卫部门统一运至垃圾填埋场卫生填埋。. 本项目工业固体废弃物产生总量为10.04t/a（其中，危险废物产生量0.24t/a），固废产生总量为10.34t/a。 本项目一般固体废物的处理符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求。 5、环境风险 根据本项目环评报告表中的“环境风险影响分析”章节，项目原料及产品不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质。本项目生产设备均采用电作为动力，主要风险事故为因超负荷运转或使用不当而引发火灾事故的风险。本项目的风险主要为火灾事故。 6、环境管理及监测制度 公司成立了环保领导小组，组长为吴传印，主要负责公司环境保护管理和环保技术监督相关工作。公司各车间设有环境保护专职人员，负责本车间的日常环保工作。公司制定了环保管理制度，规定了环保管理人员的主要工作职责以及有关奖惩措施。 四、验收监测结果 山东君成环境检测有限公司出具的《临沂高新环保建材有限公司绿色环保建材生产项目竣工环境保护验收监测报告》显示，验收监测期间： 1、工况调查 验收监测期间，项目生产运行工况稳定。 表3 验收检测期间工况一览表 检测时间; 工序; 设计负荷; 实际负荷; 负荷率（%）. 2021-01-29; 给料破碎筛分输送; 2000吨/天; 2000吨/天; 100. 2021-01-30; 2000吨/天; 100. 2021-06-04—2021-06-05; 2000吨/天; 100. 2021-06-05; 2000吨/天; 100. 2、废气监测结果 连续两天的监测结果分析表明， 给料破碎筛分输送废气处理进口处废气量最大值为47227Nm3/h，年运行时间为3000h，废气量为14168.1万m3/a，废气中颗粒物产生浓度最大值为3.64×104mg/m3，产生速率最大值为1663.99kg/h。 废气处理设施出口废气中废气量最大值为49543Nm3/h，运行时间3000h，废气量为14862.9万m3/a，废气中颗粒物排放浓度最大值为2.6mg/m3，排放速率最大值为0.128kg/h。外排废气中颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/ 2373-2018）表2中建筑石材工业重点控制区标准要求（排放浓度颗粒物≤10mg/m³），颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物≤3.5kg/h（排气筒高度为15米））。 3、噪声监测结果 本项目噪声源主要为破碎机、筛分机、风机等设备运转过程中产生的噪声。通过采取隔声、减振、消声等措施，连续两天监测结果表明，东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声值在47.5-59.4dB(A)之间，夜间噪声值在44.0-59.6dB(A)之间。 本项目南侧、西侧昼夜厂界噪声和东侧、北侧昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。北侧夜间噪声依据《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）表2修正后达标，东侧夜间噪声超标。根据检测结果，东厂界外160m，北厂界外90m能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求（昼间60≤dB(A),夜间50≤dB(A)），东厂界外160m，北厂界外90m范围内没有学校、医院、居民区等敏感性建筑，不会发生扰民现象。 4、总量指标 本项目冲洗废水回用于生产，生活污水经化粪池后由环卫部门定期抽运；项目不涉及SO2、NOx污染控制指标。无需申请总量指标。 五、验收结论 “临沂高新环保建材有限公司绿色环保建材生产项目”遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复、企业环保管理制度等资料齐全。项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，环境保护管理制度基本满足日常工作需要，废气能够实现达标排放。项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收。 六、验收意见及建议 1.建立先进的环保管理模式，完善管理机制，加强职工的安全生产和环保教育，增强环保和事故风险意识，做到节能、降耗、减污、增效。 2.完善环保管理制度，并定期对人员进行培训和演习。 3.做好厂区绿化布置、设计，充分利用厂区空地进行绿化，提高绿化率。 4.加强生产设备、废气处理设施的日常运行维护保养，并建立维护台账。 5.补测超标点位噪声，分析噪声产生来源。建议增加降噪措施，确保厂界噪声满足标准要求。 # 6.厂区精细化管理，避免石子产品散漏。 临沂高新环保建材有限公司 2021年06月03日